长垣市玖伍电缆有限公司年产350万米电缆项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：长垣市玖伍电缆有限公司

编制单位：长垣市玖伍电缆有限公司

2023年5月

建设单位：长垣市玖伍电缆有限公司

法人代表：张涛

联系人：王立

联系方式：15137366663

地    址：长垣市巨人大道与阳泽路交叉口西200米路北

监测单位：河南鼎晟检测技术有限公司

法人代表：郭晓静

联系方式：18037982811

建设单位：长垣市玖伍电缆有限公司

项目负责人：王立

联系方式：15137366663

地    址：长垣市巨人大道与阳泽路交叉口西200米路北

表一

| 建设项目名称 | 年产350万米电缆项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 长垣市玖伍电缆有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 长垣市巨人大道与阳泽路交叉口西200米路北 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 多芯电缆、单芯电缆 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年6月 | 开工建设时间 | 2022年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年2月 | 验收现场监测时间 | 2023年3月21日~3月22日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局长垣分局（长环审（2022）49号） | 环评报告表 编制单位 | 深圳市墨染生态环境有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 15万 | 比例 | 7.5% |
| 实际总概算 | 200万元 | 环保投资 | 15万 | 比例 | 7.5% |
| 验收范围 | 本项目主体工程、辅助工程、生产设备的实际建设情况和环保设施建设、运行及环保要求落实情况等。 |  |  |  |  |
| 项目由来： 长垣市玖伍电缆有限公司在长垣市巨人大道与阳泽路交叉口西200米路北投资500万元建设年产350万米电缆项目。经现场勘查，本项目已建设完成，产能为年产350万米电缆，项目占地约2584.8平方米。 2022年5月，深圳市墨染生态环境有限公司编制完成了本项目的环境影响报告表，2022年6月2日，获得长垣市生态环境分局批复（长环审（2022）49号）。 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我公司编制了该项目的竣工环境保护验收监测工作，按照国家有关规范要求，编制完成本项目的验收报告。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7）《国家危险废物名录》（2021版）； （8）《危险废物贮存污染控制标准》及修改单（GB18597-2001）（2013年修订）； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（2017 国务院令 第682号）； （11）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2015]52号）； （12）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.16）； （13）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）； （14）《长垣市玖伍电缆有限公司年产350万米电缆项目环境影响报告表》（深圳市墨染生态环境有限公司，2022年）； （15）长垣市生态环境分局批复关于《长垣市玖伍电缆有限公司年产350万米电缆项目环境影响报告表》的批复（长环审（2022）49号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 污染物排放标准： 表1 污染物排放控制标准一览表 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求. 参数; 浓度限值. 废气; GB31572 -2015; 《合成树脂工业污染物排放标准》; 表5; 颗粒物; 有组织：浓度20mg/m3 无组织：1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织：浓度60mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3 （企业边界）. 废水; GB18918- 2002; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》; 表1，一级A; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. 总氮; 15mg/L. 总磷; 0.5mg/L. GB8978- 1996; 《污水综合排放标准》; 表4三级标准; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; /. 总氮; /. 总磷; /. 长垣市第二污水处理厂收水标准： （COD≤320mg/L，BOD5≤145mg/L，SS≤200mg/L，NH3-N≤30mg/L，总磷≤3mg/L，总氮≤36mg/L）. 噪声; GB12348- 2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效连续A声级; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）. 一般固体废物; GB18599 -2020; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》; /; /; /. 危险废物; GB18597- 2001; 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单; /; /; /. |

表二

工程建设内容： 表2 本项目基本情况表 序号; 名称; 内容. 1; 建设单位; 长垣市玖伍电缆有限公司. 2; 工程名称; 年产350万米电缆项目. 3; 建设项目; 新建. 4; 建设地点; 长垣市巨人大道与阳泽路交叉口西200米路北. 5; 占地面积; 2584.8平方米. 6; 总投资; 500万元. 7; 劳动定员; 20人. 8; 工作制度; 1班生产，每班8小时，年工作300天. 表3 本项目实际建设情况一览表 项目类别; 项目内容; 环评阶段计划建设内容; 实际建设内容; 变化 情况. 主体工程; 1#车间; 建筑面积2584.8m2，一层，钢结构，进行电缆线挤出、束丝、成缆等; 建筑面积2584.8m2，一层，钢结构，进行电缆线挤出、束丝、成缆等; 未变化. 环保工程; 挤出废气; 集气装置+UV光催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（P1）; 集气装置+UV光催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（P1）; 未变化. 生活污水; 生活污水经厂区内化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理; 生活污水经厂区内化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理; 未变化. 一般固废; 设一般固废暂存区10m2; 设一般固废暂存区10m2; 未变化. 危险废物; 厂区设置危险废物暂存间10m2; 厂区设置危险废物暂存间10m2; 未变化. 公用工程; 给水; 自来水管网; 自来水管网; /. 供电; 依托电网; 依托电网; /. 表4 本项目主要设备情况一览表 序号; 设备; 计划投入数量（台）; 实际建设数量（台）; 变化情况. 1; 50#挤出机; 3; 3; 一致. 2; 65#挤出机; 1; 1; 一致. 3; 90#挤出机; 1; 1; 一致. 4; 120#挤出机; 1; 1; 一致. 5; 1+6#绞线机; 1; 1; 一致. 6; 束丝机; 3; 3; 一致. 表5 环保设施环评、实际建设情况一览表 污染因素; 产污环节; 环评阶段; 实际建设; 实际建设数量; 变化情况. 废气; 挤出废气; 集气装置+UV光催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（P1）; 集气装置+UV光催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（P1）; 1套; 一致. 废水; 生活污水; 10m3化粪池; 10m3化粪池; 1个; 一致. 固废; 一般固废; 一般固废区; 一般固废间; 1个; 一致. 危险废物; 危险废物暂存间; 危险废物暂存间; 1个; 一致. 噪声; 生产过程; 基础减振、车间隔声; 基础减振、车间隔声; /; 一致. 原辅材料消耗及水平衡： 表6 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 计划消耗量; 实际消耗量; 备注. 1; 聚氯乙烯（黑色）; t/a; 200; 200; 一致. 2; 聚氯乙烯（彩色）; t/a; 397; 397; 一致. 3; 聚乙烯; t/a; 3; 3; 一致. 4; 铜包铝丝; t/a; 100; 100; 一致. 5; 麻绳; t/a; 3; 3; 一致. 6; 绕包带; t/a; 1.5; 1.5; 一致. 7; 水; m3/a; 360; 360; 一致. 8; 电; 万kwh/a; 20; 20; 一致. 给排水： 本项目生产用水主要为产品冷却用水，冷却水循环使用，不外排。根据建设单位提供资料，每台挤出机配套1个冷却水槽，共6个冷却水槽，其中3台50#挤出机配套的冷却水槽尺寸均为6m×0.3m×0.3m，65#、90#、120#挤出机配套的冷却水槽尺寸均为10m×0.3m×0.3m。由于水的蒸发消耗，需定期向水槽补充新鲜水（0.4m3/d）。 本项目职工20人，均不在厂区食宿，办公用水为40L/人·d，营运期职工生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。本项目排水主要为职工生活废水，排污系数按80%计，则生活污水产生量为192m3/a（0.64m3/d）。生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理。 本项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡图（m3/d） #### 主要工艺流程及产物环节： 图2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 束丝：在常温下，利用束丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔，使其截面减小、长度增加、强度提高。此过程会产生噪声和固废。 绞合：将多根铜包铝丝线绞合成一股，即将若干根相同或直径不同的单线，按一定方向和一定的规则绞合在一起，成为一个整体的绞合线芯； 绝缘挤出：将外购的聚氯乙烯颗粒或聚乙烯颗粒放入挤线机的进料口，并经螺杆带进螺筒，螺杆及螺筒采用电加热，加热温度为120~130℃聚氯乙烯颗粒在螺筒内前进时逐渐变成可塑的状态，包裹在导体外面形成电线；此过程会产生废气、噪声和固废。 收线成卷：经绝缘挤出后的塑料较软，需通过循环冷却水槽进行冷却，冷却后线芯自动卷在打盘机上，收线后即为单芯成品； 绞线成缆：将多根单芯成品绞合成一股（绞合即将若干根相同或直径不同的单线，按一定方向和一定的规则绞合在一起，成为一个整体的绞合线芯）；此过程会产生噪声。 挤出护套：绞合好的线芯需要包覆一层绝缘材料（护套），以起到绝缘和保护线芯的作用，进入挤出护套工序，工人根据条件将吸料管插入到聚氯乙烯相应的料筒中进行自动吸料，挤出温度为130~140℃（电加热），塑料颗粒熔化挤塑于绞线表面，并经过循环冷却水对挤出护套进行冷却；该过程会产生废气、噪声和固废。 收线成卷：包覆好绝缘材料（护套）的绞线经打盘成卷即为多芯成品；该过程会产生噪声。 项目变动情况说明 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2015]52号）中指出：根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。界定为重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 经现场勘查，本项目与环评一致，不存在重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废气 本项目的废气来源主要为生产过程产生的废气，详见下表。 表7 本项目废气污染物情况一览表 #### 来源; #### 污染物种类; #### 治理措施; #### 排放方式. #### 挤出废气; #### 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; #### 集气装置+UV光催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（P1）; #### 有组织排放. #### 无组织废气; #### 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯; #### /; #### 无组织排放. 2、废水 本项目运营期的废水主要为员工生活污水。 - 生活污水全厂产生量为0.964m3/d（192m3/a）。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮，生活污水收集后经厂区10m3化粪池处理后，排入长垣县污水处理厂。 #### 3、噪声 本项目主要噪声源为挤出机、束丝机、绞线机、风机等设施运行时产生的噪声。据类比调查，主要噪声设备源强在70～90dB（A）。本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染。 表8 本项目主要产噪设备及源强一览表 序号; 声源名称; 声级; 经基础减震、建筑隔声. 1; 挤出机; 80; 60. 2; 束丝机; 75; 55. 3; 绞线机; 70; 50. 4; 风机; 90; 70. 4、固体废物 表9 本项目实施后固体废物产生情况一览表 类型; 废物名称; 产生量; 类别; 处理处置方式及去向. 一般固废; 废铜包铝线; 0.8t/a; /; 集中收集后定期外售. 废线包皮; 0.3t/a; /. 废包装; 0.2t/a; /. 废催化剂; 0.001t/a; /. 危险废物; 废UV灯管; 20根/a; HW29含汞废物; 危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置. 废活性炭; 2.6t/a; HW49其他废物. 生活垃圾; 3t/a; /; 集中收集后交由环卫部门处置.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 （1）废气：本项目挤出废气经“集气装置+UV光催化+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附装置”+15m高排气筒（P1）。本项目废气经处理后可达标排放。 （2）废水：本项目冷却水循环利用，不排放；生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、隔声、减振措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。 （4）固体废物：本项目一般固废在厂区暂存后外售；设置危废暂存间，危险废物在厂区危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门处置。 2、审批部门审批决定 你公司(91410728MA9FYHDH09)关于《长垣市玖伍电缆有限公司年产350万米电缆项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及《河南省生态环境厅办公室关于印发河南省企业投资项目承诺制改革环评文件告知承诺审批实施细则(试行)的通知》(豫环办(2021)65号)文件精神，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表(表)应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。

表五

#### 验收检测质量保证及质量控制： ### 1、质量保证及质量控制 本次验收监测委托河南鼎晟检测技术有限公司进行。 河南鼎晟检测技术有限公司具备检测机构资质认定证书，见附件。 检测人员：参加检测人员均经过部门组织的培训、考试合格持证上岗。 ### 2、废气检测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）所有检测项目按国家有关规定及质控要求进行质量控制。 （2）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书，所有检测仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 （3）样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。 （4）检测数据严格实行三级审核。 3、噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制 # 声级计使用前后进行校准，其示值偏差符合监测技术规范要求（ΔL≤0.5dB（A））。噪声检测在无雨、无雪、风速小于5m/s的气象条件下进行，测量时传声器加戴防风罩。 表10 检测方法一览表 检测类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限. 有组织废气; 废气流量; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （7 排气流速、流量的测定）GB/T 16157-1996及修改单; 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D型（DSYQ-W007-3）; /. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ（DSYQ-N003-3）; 0.07mg/m3. 氯乙烯; 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999; 气相色谱仪 3420A（DSYQ-N003-1）; 0.08mg/m3. 有组织废气; 氯化氢; 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999; 紫外可见分光光度计TU-1810（DSYQ-N004-5）; 0.9mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ（DSYQ-N003-3）; 0.07mg/m3. 氯乙烯; 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999; 气相色谱仪 3420A（DSYQ-N003-1）; 0.08mg/m3. 氯化氢; 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999; 紫外可见分光光度计TU-1810（DSYQ-N004-5）; 0.05mg/m3. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管（/）; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 恒温恒湿培养箱 HSP-70BE （DSYQ-N017-1）; 0.5mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 电子天平 FA2004B（DSYQ-N006-1）; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 TU-1810（DSYQ-N004-2）; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 紫外可见分光光度计 TU-1810（DSYQ-N004-2）; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 TU-1900（DSYQ-N004-3）; 0.05mg/L. 流量; 水污染物排放总量监测技术规范 （流量流速仪法） HJ/T 92-2002; 便携式流速测算仪 LS1206B （DSYQ-W021-1）; /. 噪声; 等效声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688 （DSYQ-W001-10）; 28dB（A）.

表六

#### 验收检测内容： 1、废气 - 本项目废气检测内容见下表。 - 表11 废气污染物检测项目及频次 检测 类别; 排放源; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 执行标准. 有组织废气; 挤出废气; UV光催化+套活性炭吸附装置+1根15m排气筒（P1）; 进口及排气筒出口; 非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢; 检测2个周期，3次/周期; 同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品A级要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 无组织废气; /; 厂界外上风向设置一个点位、下风向设置3个点位; 非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢; 检测2天，3次/天. - 2、废水 本项目废水为生活废水，生活废水经化粪池处理排入长垣市第二污水处理厂，监测内容详见下表。 表12 废水监测内容一览表 监测点位; 监测类别; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水总排放口; 废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 连续监测2天 每天监测3次; 《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4中三级标准以及长垣市第一污水处理厂进水控制指标，二者取严。. - 3、厂界噪声检测 本项目厂界噪声检测内容见下表。 表13 噪声检测内容一览表 检测类别; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 执行标准. 厂界噪声; 厂界四周各设一监测点; 等效A声级; 检测2天， 每天昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））. 4、固体废物检测 本项目固体废物均不外排，因此本次验收调查固体废物处置和堆场建设情况是满足环评批复要求。

表七

#### 验收检测期间生产工况记录： - 验收检测期间该公司生产负荷满足验收检测工况的要求。 2、验收检测期间，各生产设施运行正常。

验收检测结果： - 废气检测 本项目废气检测结果见下表。 表14 有组织废气检测结果 设备名称; 采样时间; 周期; 采样点位; 频次; 废气 流量 (标m3/h); 非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m3); 非甲烷总烃 排放速率 （kg/h）; 氯乙烯 排放浓度 (mg/m3); 氯乙烯 排放速率 （kg/h）; 氯化氢 排放浓度 (mg/m3); 氯化氢 排放速率 （kg/h）. 挤塑光氧+活性炭; 2023.03.21; Ⅰ; 1#进口; 1; 5.56×103; 62.2; 0.346; 5.25; 0.0292; 8.3; 0.0462. 2; 5.43×103; 56.3; 0.305; 6.35; 0.0344; 9.5; 0.0515. 3; 5.35×103; 55.9; 0.299; 6.12; 0.0328; 9.1; 0.0487. 均值; 5.45×103; 58.1; 0.317; 5.91; 0.0322; 9.0; 0.0488. 2#进口; 1; 4.93×103; 42.2; 0.208; 7.25; 0.0357; 7.2; 0.0355. 2; 4.85×103; 36.9; 0.179; 6.85; 0.0332; 7.0; 0.0340. 3; 5.01×103; 46.3; 0.232; 6.66; 0.0334; 6.9; 0.0346. 均值; 4.93×103; 41.8; 0.206; 6.92; 0.0341; 7.0; 0.0347. 总出口; 1; 1.00×104; 6.72; 0.0672; 1.02; 0.0102; 1.5; 0.0150. 2; 1.12×104; 6.85; 0.0768; 1.11; 0.0124; 1.7; 0.0191. 3; 1.06×104; 6.33; 0.0673; 1.25; 0.0133; 1.1; 0.0117. 均值; 1.06×104; 6.63; 0.0704; 1.13; 0.0120; 1.4; 0.0152. 去除效率（%）; 86.5; 82.0; 81.8. 表15续上表 有组织排放废气检测结果表 设备名称; 采样时间; 周期; 采样点位; 频次; 废气 流量 (标m3/h); 非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m3); 非甲烷总烃 排放速率 （kg/h）; 氯乙烯 排放浓度 (mg/m3); 氯乙烯 排放速率 （kg/h）; 氯化氢 排放浓度 (mg/m3); 氯化氢 排放速率 （kg/h）. 挤塑光氧+活性炭; 2023.03.22; ⅠⅠ; 1#进口; 1; 5.51×103; 67.2; 0.370; 7.25; 0.0400; 8.8; 0.0485. 2; 5.49×103; 49.3; 0.270; 7.12; 0.0391; 8.9; 0.0488. 3; 5.50×103; 59.1; 0.325; 7.02; 0.0386; 8.2; 0.0451. 均值; 5.50×103; 58.5; 0.322; 7.13; 0.0392; 8.6; 0.0475. 2#进口; 1; 4.93×103; 43.3; 0.213; 6.36; 0.0313; 7.2; 0.0355. 2; 5.13×103; 50.2; 0.257; 6.52; 0.0334; 6.3; 0.0323. 3; 5.01×103; 40.6; 0.203; 5.96; 0.0299; 6.8; 0.0341. 均值; 5.02×103; 44.7; 0.224; 6.28; 0.0315; 6.8; 0.0340. 总出口; 1; 1.07×104; 6.52; 0.0699; 1.02; 0.0109; 1.3; 0.0139. 2; 1.12×104; 6.66; 0.0747; 1.00; 0.0112; 1.0; 0.0112. 3; 1.11×104; 6.42; 0.0710; 1.16; 0.0128; 1.5; 0.0166. 均值; 1.10×104; 6.53; 0.0719; 1.06; 0.0117; 1.3; 0.0139. 去除效率（%）; 86.8; 83.5; 82.9. 由检测数据可知，本项目非甲烷总烃排放浓度在6.33-6.85mg/m3之间，满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中塑料制品A级要求（有组织：10mg/m3）。氯化氢放浓度在1.1-1.7mg/m3之间，氯乙烯放浓度在1.02-1.25mg/m3之间满足《大气污染物综合排放标准》（GB31572-2015）表2标准要求（氯化氢有组织：100mg/m3、氯乙烯有组织36mg/m3）。 表16 无组织废气检测结果 采样时间; 采样点位; 非甲烷总烃（mg/m3）; 氯乙烯（mg/m3）; 氯化氢mg/m3）. 检测浓度; 厂周界浓度最大值; 检测浓度; 厂周界浓度最大值; 检测浓度; 厂周界浓度最大值. 2023.03.21 （09:00-10:00）; 上风向1#; 0.36; 0.86; ND; ND; ND; 0.07. 下风向2#; 0.82; ND; 0.07. 下风向3#; 0.86; ND; ND. 下风向4#; 0.78; ND; 0.07. 2023.03.21 （13:00-14:00）; 上风向1#; 0.43; 0.81; ND; ND; ND; 0.09. 下风向2#; 0.76; ND; 0.09. 下风向3#; 0.81; ND; 0.07. 下风向4#; 0.79; ND; ND. 2023.03.21 （17:00-18:00）; 上风向1#; 0.41; 0.83; ND; ND; ND; 0.12. 下风向2#; 0.83; ND; ND. 下风向3#; 0.76; ND; 0.09. 下风向4#; 0.82; ND; 0.12. 2023.03.22 （09:00-10:00）; 上风向1#; 0.39; 0.88; ND; ND; ND; 0.09. 下风向2#; 0.88; ND; 0.09. 下风向3#; 0.75; ND; 0.07. 下风向4#; 0.79; ND; ND. 2023.03.22 （13:00-14:00）; 上风向1#; 0.45; 0.83; ND; ND; ND; 0.11. 下风向2#; 0.77; ND; ND. 下风向3#; 0.83; ND; 0.11. 下风向4#; 0.76; ND; 0.11. 2023.03.22 （17:00-18:00）; 上风向1#; 0.41; 0.81; ND; ND; ND; 0.13. 下风向2#; 0.71; ND; 0.09. 下风向3#; 0.76; ND; ND. 下风向4#; 0.81; ND; 0.13. 根据上述检测结果，无组织废气中非甲烷总烃排放浓度在0.36-0.88mg/m3之间，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准（2.0mg/m3）；氯化氢排放浓度在0.07-0.13mg/m3之间，氯乙烯未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB31572-2015）表2标准要求（氯化氢无组织：0.2mg/m3、氯乙烯无组织0.6mg/m3）。 - 2、废水检测 本项目废水检测结果见表17。 表17 废水总排放口废水监测结果一览表 采样点位; 采样时间; 检测因子; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 生活污水排放口; 2023.03.21; 化学需氧量; mg/L; 252; 243; 256; 250. 五日生化需氧量; mg/L; 72.5; 71.6; 72.6; 72.2. 悬浮物; mg/L; 172; 168; 177; 172. 氨氮; mg/L; 23.3; 25.2; 22.0; 23.5. 总磷; mg/L; 1.25; 1.42; 1.35; 1.34. 总氮; mg/L; 30.6; 32.2; 29.3; 30.7. 2023.03.22; 化学需氧量; mg/L; 246; 272; 262; 260. 五日生化需氧量; mg/L; 70.6; 74.2; 73.3; 72.7. 悬浮物; mg/L; 182; 176; 170; 176. 氨氮; mg/L; 24.2; 20.6; 23.3; 22.7. 总磷; mg/L; 1.52; 1.44; 1.58; 1.51. 总氮; mg/L; 30.5; 31.1; 30.6; 30.7. 根据检测结果，本项目生活污水经厂区化粪池处理后BOD5为102-119mg/L 、COD为255-276mg/L、SS为153-170mg/L、氨氮为22.8-26.1mg/L、总氮为29.3-32.2mg/L、总磷为1.79-1.93mg/L均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准。 - 3、噪声检测 本项目厂界噪声检测结果见下表。 表18 厂界环境噪声检测结果 采样时间; 采样点位; 昼 间 ［测量值dB（A）］; 夜 间 ［测量值dB（A）］. 2023.03.21; 东厂界; 52; 41. 西厂界; 55; 42. 南厂界; 53; 41. 北厂界; 53; 44. 2023.03.22; 东厂界; 51; 40. 西厂界; 53; 42. 南厂界; 54; 41. 北厂界; 52; 43. 由噪声检测结果显示，本项目厂界昼间噪声在51-55dB（A）之间，夜间噪声在40-44dB（A）之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。

表八

#### 验收检测结论： - 验收检测期间，该公司生产运行正常，生产负荷满足验收检测工况要求。 验收检测期间，本项目非甲烷总烃排放浓度在6.33-6.85mg/m3之间，满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中塑料制品A级要求（有组织：10mg/m3）。氯化氢放浓度在1.1-1.7mg/m3之间，氯乙烯放浓度在1.02-1.25mg/m3之间满足《大气污染物综合排放标准》（GB31572-2015）表2标准要求（氯化氢有组织：100mg/m3、氯乙烯有组织36mg/m3）。 无组织废气中非甲烷总烃排放浓度在0.36-0.88mg/m3之间，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准（2.0mg/m3）；氯化氢排放浓度在0.07-0.13mg/m3之间，氯乙烯未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB31572-2015）表2标准要求（氯化氢无组织：0.2mg/m3、氯乙烯无组织0.6mg/m3）。 - 本项目生活污水经厂区化粪池处理后BOD5为70.6-74.2mg/L 、COD为243-272mg/L、SS为168-182mg/L、氨氮为20.6-25.2mg/L、总氮为29.3-32.2mg/L、总磷为1.25-1.58mg/L均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准。 - 由检测结果可知，本项目厂界昼间噪声在51-55dB（A）之间，夜间噪声在40-44dB（A）之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：长垣市玖伍电缆有限公司                                       填表人（签字）：                                                   项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产350万米电缆项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2204-410728-04-01-467745 |  | 建设地点 | 长垣市巨人大道与阳泽路交叉口西200米路北 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3831电线、电缆制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 改扩建 □技术改造 |  | 东经 114 度 40 分 30.629 秒 |  |  | 北纬 35 度 8 分 10.679 秒 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产15吨医疗配件 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产350万米电缆项目 |  | 环评单位 |  | 深圳市墨染生态环境有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局长垣分局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 长环审（2022）49号 |  | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022年8月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年2月 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023年2月22日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410728MA9FYHDH09001W |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 长垣市玖伍电缆有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南鼎晟检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 500 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 |  | 所占比例（%） |  | 3% |  |  |  |  |
|  | 一期总投资 |  | / |  |  |  |  | 环保投资（万元）* |  | 15 |  | 所占比例（%） |  | 3% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） | 6 | 噪声治理(万元) | 6 | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  | / |  |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 长垣市玖伍电缆有限公司 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）： |  |  |  |  | 91410728MA9FYHDH09 |  | 验收时间 |  | 2023年3月 |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （工业 建设 项目 详填） | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”消减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量 （12） |  |  |
|  | 废水 |  | / | / | / | / | / | 192 | / | / | 192 | / |  | / |  | +192 |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / | 0.0096t/a | / | / | 0.0096t/a | / |  | / |  | +0.0096t/a |  |  |
|  | 氨 氮 |  | / | / | / | / | / | 0.001t/a | / | / | 0.001t/a | / |  | / |  | +0.001t/a |  |  |
|  | 石 油 类 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 废气 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 烟 尘 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 项目 相关 的其 它污染物 | 非甲烷总烃 | / | / | 10 | / | / | 0.1516t/a | / | / | 0.1516t/a | / |  | / |  | +0.1516t/a |  |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 二甲苯 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 总磷 | / | #### / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 总氮 | / | #### / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附图一 项目地理位置图

本项目

附图二 项目周边环境图

附图三 项目平面布置图

附件1 环境影响评价批复

附件2 排污许可证

附件3 验收检测单位资质证书

附件4 验收检测报告